- Projeto Integrado - Linguagem de Programação

- Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) - 3º Semestre

- Professor responsável: Eduardo Furlan Miranda

- Integrantes:

- Daniela de Jesus Vicente

- Juliana Nascimento

- Luan Gebin

- Luiz Gustavo Poletti Mesquita

- Gustavo Araújo Costa

- Matheus Nascimento Gonçalves

- Raquel Oliveira de Almeida

- ---

- Introdução

- Este projeto consiste na construção de um robô controlado por Arduino, capaz de seguir linhas usando sensores infravermelhos e evitar obstáculos com sensor ultrassônico. O objetivo é aplicar conhecimentos em linguagem de programação e eletrônica para desenvolver um protótipo funcional.

- ---

- Materiais Utilizados

- Lista de Materiais

- 1 Arduino NANO ou UNO

- 1 Ponte H - Com L298N

- 1 Bateria de 7 a 12 VCC (mínimo 3A)

- 2 Motores com caixa de redução e rodas

- 1 Sensor HC-SR04

- 1 Roda boba para dar altura correta ao robô (distância entre a base e o chão: 4,5 cm)

- Parafusos (3 mm x 10 mm) e porcas

- Parafusos (5 mm x 50 mm) com ruela e porca

- 1 Presilha plástica

- 1 Prancheta para anotações em MDF ou pedaço de MDF (19 cm x 12 cm)

- Lista de Ferramentas

- Ferro de solda

- Estanho

- Alicate de bico

- Alicate de corte

- Cola instantânea

- Fita dupla face

- Chave de fenda

- Serra de corte manual para madeira ou metal

- ---

- Conexões e Montagem

- Sensores Infravermelhos HW870

- VCC: 5V do Arduino Nano

- GND: GND do Arduino Nano

- OUT Sensor 1: Pino digital D2 do Arduino Nano

- OUT Sensor 2: Pino digital D3 do Arduino Nano

- Sensor Ultrassônico HC-SR04

- VCC: 5V do Arduino Nano

- GND: GND do Arduino Nano

- Trig: Pino digital D4 do Arduino Nano

- Echo: Pino digital D5 do Arduino Nano

- Ponte H (L298N) e Motores

- Alimentação lógica da ponte H (VCC/VLogic): 5V do Arduino Nano

- Alimentação dos motores (VMotor): Regulador de tensão (reduzindo a bateria 9V para 5V ou faixa segura)

- Terra (GND) da ponte H conectado ao GND do Arduino e da fonte

- Entradas de controle da ponte H conectadas aos pinos digitais:

- Motor 1: D6 e D7

- Motor 2: D8 e D9

- Saídas da ponte H para motores conectadas aos terminais dos motores

- Alimentação

- Bateria de 9V conectada ao pino VIN e GND do Arduino Nano (ou conector DC)

- Uso de regulador de tensão para alimentar motores com voltagem segura

- ---

- Código Fonte

- // Código completo para controle do robô com sensores IR e motores via ponte H

- // (Inclua aqui o código que você já enviou)

- ---

- Dificuldades e Aprendizados

- Tivemos muita dificuldade na parte de soldagem dos fios, pois era uma experiência nova para todos. Felizmente, alguns integrantes já tinham experiência em soldagem e puderam auxiliar os demais. No final, o projeto funcionou corretamente, e aprendemos bastante sobre eletrônica e programação.

- ---

- Referências

- O projeto foi baseado em um modelo de tutorial disponível no YouTube:

- https://youtu.be/saHiPjBxIR8?si=-CNM1YtAFMXyKFup